华南理工大学2005（A）

一、选择题
(1)傅氏级数中的各项系数是表示各谐波分量的。

A、相位           B、周期        C、振幅        D、频率

(2)复杂周期信号的频谱是。

A、离散的        B、连续的        C、函数      D、sinc函数

(3)下列函数表达式中（    ）是周期的信号。

A、

B、

C、

(4)多种信号之和的频谱是。

A、离散的      B、连续的       C、随机性的      D、周期性的

(5)描述非周期信号的数学工具是。

A、三角函数       B、拉氏变换      C、傅氏变换     D、傅氏级数

(6)下列信号，（     ）信号的频谱是连续的。

A、

B、

C、

(7)连续非周期信号的频谱是。

A、离散、周期的     B、离散、非周期的    C、连续非周期的      D、连续、周期的

(8)时域信号，当持续时间延长时，则频域中的高频成分。

A、不变      B、增加        C、减少         D、变化不定

(9)测试装置传递函数H（s）的分母与（       ）有关。

A、输入量x(t)    B、输入点的位置     C、装置的结构

(10)非线性度是表示定度曲线（       ）的程度。

A、接近真值    B、偏离拟合直线     C、正反行程的不重合

(11)测试装置的频响函数H(j)是装置动态特性在（     ）中的描述。

A、幅值域     B、时域    C、频率域     D、复数域

(12)用常系数微分方程描述的系统称为（      ）系统。

A、相似     B、物理     C、力学     D、线性

(13)下列微分方程中（     ）是线性系统的数学模型。

A、    B、

C、

(14)线性系统的叠加原理表明。

A、加于线性系统的各个输入量所产生的响应过程互不影响

B、系统的输出响应频率等于输入激励的频率

C、一定倍数的原信号作用于系统所产生的响应，等于原信号的响应乘以该倍数

(15)测试装置能检测输入信号的最小变化能力，称为。

A、精度    B、灵敏度    C、精密度   D、分辨率

(16)一般来说，测试系统的灵敏度越高，则其测量范围。

A、越宽   B、越窄    C、不变

(17)线性装置的灵敏度是。

A、随机变量   B、常数   C、时间的线性函数

(18)电涡流传感器是利用（       ）材料的电涡流效应，工作的。

A、金属导电    B、半导体    C、非金属     D、

(19)磁电式绝对振动速度传感器的动态数学模型是一个。

A、一阶环节    B、二阶环节   C、比便环节

(20)磁电式绝对振动速度传感器的测振频率应（      ）其固有频率。

A、远高于    B、远低于   C、等于

(21)随着电缆电容的增加，压电式加速度计的输出电荷灵敏度将。

A、相应减小   B、比便增加    C保持不变

(22)压电式加速度计，其压电片并联时可提高。

A、电压灵敏度忆  B、电荷灵敏度   C、鉴频器

(23)调频式电涡流传感器的解调电路是。

A、整流电路   B、相敏栓波电路   C、鉴频器

(24)压电式加速度传感受器的工作频率应该（         ）其固有频率。

A、远高于   B、等于   C、远低于

(25)下列传感器中（        ）是基于压阻效应的。

A、金属应变片   B、半导体应变片   C、压敏电阻

(26)压电式振动传感器输出电压信号与输入振动的（       ）成正比。

A、位移   B、速度    C、加速度

二、填空题
(1)信号可分为（              ）和（          ）两大类。

(2)确定性信号可分为（         ）和（          ）两类，前者频谱特点是（       ），后者频谱特点是（        ）。

(3)信号的有效值又称为（     ），有效值的平方称为（      ），它描述测试信号的强度（          ）。

(4)绘制周期的信号x(t)的单边频谱图，依据的数学表达式是（            ），而双边频谱图的依据数学表达式是（              ）。

(5)周期信号的傅氏三角级数中的n是从（      ）到（      ）展开的。傅氏复指数级数中的n是（      ）到（       ）展开的。

(6)周期信号x(t)的傅氏三角级数展开式中：表示（       ），表示（          ），表示（          ），表示（          ），表示（              ），表示（      ）。

(7)工程中常见的周期信号，其谐波分量的幅值总是随谐波次数n的增加而（          ）的，因此，没有必要取那些高次的谐波分量。

(8)周期方波的傅氏级数：周期三角波的傅氏级数：

，它们的直流分量分别是（       ）和（      ）。信号的收敛速度上，方波信号比三角波信号（        ）。达到同样的测试精度要求时，方波信号比三角波信号对测试装置要求有更宽的（       ）。

(9)窗函数的频谱是，则延时后的窗函数的频谱应是（             ）。

(10)信号当时间尺度在压缩时，则其频带（          ）其幅值（        ）。例如将磁带记录仪（          ）即是例证。

(11)一个理想的测试装置应具有单值的、确定的（             ）。

(12)测试装置的特性可分为（      ）特性和（   ）特性。

(13)测试装置的静态特性指标有（         ）、（        ）和（     ）

(14)某位移传感器测量的最小位移为0.01mm，最大位移为1mm，其动态线性范围是（        ）dB。

(15)描述测试装置支态特性的数学模型有（数         ）、（        ）、（            ）等。

(16)测试装置的结构参数是不随时间而变化的系统，则称为（  ）系统。若其输入、输出呈线性关系时，则称为（        ）系统。

(17)线性系统中的两个最重要的特性是指（         ）和（          ）。

(18)测试装置在稳态下，其输出信号的变化量与其输入信号的变化量之比值，称为（          ），如果它们之间的量纲一致，则又可称为（       ）。

(19)测试装置对单位脉冲函数的响应，称为（       ）记为h(t)，h(t)的傅氏变换就是装置的（         ）。

(20)可用于实现非接触式测量的传感器有（      ）和（       ）等。

(21)电阻应变片的灵敏度表达式为，对于金属应变片一说：S=（              ），而对于半导体应变片来说S=（          ）。

(22)具有（            ）的材料称为压电材料，常用的压电材料有（         ）和（            ）。

(23)当测量较小应变值时应选用（           ）效应工作的应变片，而测量大应变值时应选用（           ）效应工作的应变片。

(24)电容器的电容量，极距变化型的电容传感器其灵敏度表达式为：（              ）。

(25)极距变化型的电容传感器存在着非线性度，为了改善非线性度及提高传感器的灵敏度，通常采用（             ）的型式。

(26)差动变压器式传感器的两个次级线圈在联接时应（  ）。

(27)差动变压器传感器工作时，如果铁芯做一定频率的往复运动时，其输出电压是（     ）波。

(28)光电元件中常用的有（        ）、（    ）和（       ）。

(29)不同的光电元件对于不同波长的光源，其灵敏度是（    ）。

三、计算题

(1)三角波脉冲信号如图所示。其函数及频谱表达式为

求：当时，求及的表达式。