机械制造技术基础简答题

- 阐述刀具寿命概念；阐述如何合理确定刀具寿命值（P62）

刀具寿命是指刃磨后刀具从开始切削至磨损量达到磨钝标准为止所用的切削时间；或者刀具至达到磨钝标准所经过的切削路程lm或加工的零件数N。

刀具寿命的合理值应根据生产率和加工成本确定，有最高生产率寿命Tp（加工一个零件所花的时间最短）和最低生产成本寿命Tc（加工每一个零件的成本最低）两种依据，树枝上Tc大于Tp，而对应Tc的允许的vc小于Tp所允许的vc。

- 零件加工顺序安排应遵循什么原则？（P117）

先粗加工后精加工；先基准面加工后其它表面加工；先主要表面加工后次要表面加工；先平面加工后孔加工。

补充：退火和正火可以消除内应力和改善材料的加工性能，一般安排在加工前进行；对于大而复杂的铸件，为了尽量减少由于内应力引起的变形，常在粗加工后进行人工时效处理；淬火处理一般安排在磨削之前进行；表面处理最后进行。

- 零件加工时，采用哪些方法可以获得工件在机床上的正确位置？简要阐述各自方法的优缺点及适用条件。

直接找正法：可以获得较高精度，但费时效率低，多用于单件小批量生产，对工人技术水平依赖程度高。

划线找正法：不需要设计夹具，操作简单，适用于单件小批量生产形状复杂大而重的工件，但精度低，需要较大加工余量。

夹具找正法：方便迅速，精度高且稳定，适用于成批生产或大批量生产，但需要设计、制造专用夹具，生产准备时间较长，当批量大时，成本会摊薄。

- 非回转体表面加工时的夹具主要由哪些元件组成？常用的夹紧装置有哪些？（P233）

夹具的主要组成元件有：

①定位元件：用于确定工件在夹具上位置的元件。

②夹紧元件：用于夹紧工件，使其位置固定的元件。

③对刀元件：用来确定刀具和工件相对位置的元件。

常用的夹紧装置：斜楔机构、偏心机构和螺旋机构

- 简述圆周磨削和端面磨削的特点与差异。（P223）

圆周磨削指的是用砂轮圆周表面磨削工件表面，特点是砂轮与工件的接触面积小，摩擦发热小，排屑和冷却条件好，工件变形小，故可获得较高的加工精度和表面质量，但磨削效率不高。一般选用平直型砂轮。

端面磨削指的是用砂轮端面磨削工件表面，特点是砂轮与工件接触面积大，磨削发热量打，排屑和冷却条件差，表面容易烧伤，加工质量不高，但系统刚性好，磨削效率高。 一般选用筒形砂轮。

- 工序及工步的定义？(P87)

工序：一个工人在一台机床上对一个或多个零件所连续完成的那部分工艺过程。

工步：工步是工序的组成单位。在被加工的表面，切削速度和进给量，切削刀具均保持不变的情况下所完成的那部分工序称为工步。

- 车刀按结构可分为哪四种车刀？分别简述它们的特点。（P160）

车刀按结构可分为整体车刀、焊接车刀、机夹车刀和可转位车刀。

焊接车刀：结构简单，刀具刚度好，但切削性能较差，刀柄不能重复使用

转位车刀：定位精度高，刀片夹紧可靠，排屑流畅，使用方便，切削性能最好

- 零件获得形状精度的四种方法？

轨迹法：形状精度取决于成形运动精度

成型法：取决于刀刃的形状精度和刀具的装夹精度

相切法：取决于机床的运动精度

展成法：取决于机床展成运动的传动链精度与刀具的制造精度

- 衡量已加工表面质量的指标有？

表面层的几何形状特征；表面层的物理机械性能

- 金属切削过程的本质是什么？如何减少金属切削变形？

本质：被切金属在刀刃的挤压作用下，产生剪切滑移变形，并转变为切屑的过程。

增大前角，增大进给量，增大切削速度，提高工件硬度

- 常用切削液及选用？（P69）

水溶液：起冷却作用 磨削，钻孔和粗车

切削油：起润滑作用 精加工有色金属和铸铁

乳化液：水+油+乳化剂 浓度低相当于水→粗加工和磨削 浓度高相当于油→精加工-

- 量度切削变形的方法有几种？各有什么特点？能否全面衡量金属切削过程的物理本质？

变形系数：方便直观但结果近似，用于表示切屑外形尺寸变化的大小，主要从塑性压缩方面分析。

滑移系数：能够比较真实地反应切削变形的程度，但是比较复杂，从剪切变形的方面分析。

两种方法具有片面性，都只能近似地表示切削变形程度。

- 减小传动链传动误差的措施有什么？

①缩短传动链，即减少传动环节

②降低传动比

③减小传动链中各传动件的加工、装配误差

④采用校正装置

- 顺铣和逆铣的概念？

顺铣时，工件的进给方向和铣刀的旋转方向相同，将工件压向工作台，增大夹紧力，可减少工件振动的可能性，使铣削较为平稳；刀齿以最大铣削厚度切入工件，然后逐渐减小至零，可避免挤压、滑行现象，不容易磨损，加工表面质量较好。但可能会由于刀齿受冲击力而增加磨损的可能性，降低铣刀寿命。当机床没有消除丝杠间隙机构时，一般不采用顺铣。

逆铣时，工件的进给方向与铣刀旋转方向相反，对工件造成上抬趋势，使工件需要较大的夹紧力，可以避免刀齿因冲击而破损。但会使刀具后面与工件产生摩擦，加速刀齿磨损，使工件已加工表面质量下降，造成工件表层加工硬化。

- 什么是磨削表面烧伤？怎么防止？

磨削表面烧伤指的是由于磨削时的瞬时高温使工件表层局部组织发生变化，并在工件表面的某些部分出现氧化变色的现象。 可以通过减小磨削深度，合理选择砂轮，端面磨削时使用镶块砂轮并施加充分冷却液等措施进行降温，防止磨削烧伤。

磨削烧伤可分为回火烧伤、淬火烧伤、退火烧伤

- 零件切削表面加工完整性包含哪两个方面的内容？

①表面几何形状与表面缺陷等表面特征

②加工表面层的物理力学性能

- 阐述积屑瘤的优缺点和抑制条件。（P36）

经加工硬化，积屑瘤硬度大于工件母体材料，可代替刀刃切削；中粗加工对保护刀刃有积极作用。但是积屑瘤对精加工的表面粗糙度和加工精度有不良影响，偏低的切削速度切削塑性材料容易产生积屑瘤，高的切削速度产生高切削温度，可抑制积屑瘤。

- 对刀具角度kr的合理选择，什么加工条件下选取较小的kr？什么加工条件下选取较大的kr？什么情况下kr需要≥90°？（P51）

当切削强度硬度较高的材料时，为提高刀具寿命，选取较小的kr，能够增加刀具强度和改善散热条件（P65）；若工艺系统刚性不足，则选取较大kr以减小切深抗力Fy；若切削台阶轴，则需要≥90°。

- 请叙述工序集中和工序分散的概念和优缺点。（P86）

工序集中：将若干个工步集中在一个工序内完成，可以减少工件的装夹次数，在一次装夹中可以加工许多表面，有利于保证各表面之间的相互位置精度，也可以减少机床的数量，但所需要的设备复杂，操作和调整工作也复杂。

工序分散：工序的数目多，工艺路线长，每个工序所包含的工步勺。可以使所需要的设备的工艺装备结构简单，调整容易，但专用性强。

- 简述无心磨床的特点，为什么无心磨床不用定位？无心磨床有什么优点？

无心磨床的主参数是工件的最大磨削直径。磨削时由工件的被磨削外圆面作为定位面。工作时导轮不起摩擦作用，它与工件之间的摩擦系数较大，靠摩擦力带动工件旋转，实现圆周进给运动，砂轮的转速很高，从而在砂轮与工件间形成很大的相对速度，即磨削速度。为了避免磨削出棱圆形工件，工件的重心应高于磨削砂轮与导轮的中心连线。 不带台阶的圆柱形工件用纵磨法，有阶梯的圆柱形工件用横磨法。

无心磨床与外圆磨床相比，有生产率高，磨削表面的尺寸精度、几何形状精度较高，表面粗糙度小，能实现自动化生产的优点。

- 切削力可分为哪几个分量？它们的作用分别是什么？

主切削力Fc：最大的一个分力，消耗切削总功率的95%，是设计与使用刀具的主要依据，并用于验算机床、夹具主要零部件的强度和刚度以及机床电动机功率。

切深抗力Fp：不消耗功率，但在工艺系统刚性不足时，是造成振动的主要因素。

进给力Ff：消耗总功率5%，是验算机床进给系统主要零部件强度和刚度的依据。

- 简述切削力的变化规律。（P49）

①工件材料的影响：工件材料的硬度、强度、塑性或韧性越高，切削力越大。

②背吃刀量ap与进给量f增大，因此切削层面积增大，进而切削力增大。要切除一定量的金属层，为了提高生产效率，采用大进给切削比更省力和省功率。

③切削速度：低速到中速，切削力减小；超过中速，切削力增大；更高速度，切削力减小。

④前角：前角增大，切削变形减小，切削力减小。

⑤主偏角：主偏角增大，切削变形减小，切削力减小。为了减小切深抗力Fp的作用，在车削轴类零件时往往采用较大的主偏角（kr＞60°）的车刀切削。

- 简述关于夹紧力方向需要从哪几个方面考虑？（P106）

①若工件是大型的，为了保持工件的正确位置，朝向个定位元件都要有夹紧力；若工件尺寸较小，往往只要垂直朝向主要定位面有夹紧力即可。

②夹紧力的方向应方便装夹和有利于减小夹紧力。

③夹紧力的方向应使工件夹紧后的变形小。

- 简述夹紧力作用点所注意的方面。

①力的作用点应靠近支撑面的几何中心，使夹紧力均匀分布在接触面上。

②夹紧力的作用点应位于工件刚性较大处，且作用点应有足够的数目。

③夹紧力的作用点应尽量靠近工件被加工表面

- 零件获得尺寸精度的方法有哪四种？

试切法、定尺寸刀具法、调整法、自动控制法。

- 提高加工精度的途径有哪四种？（P277）

减少误差法：应用较广，查明加工物擦汗的主要因素后设法对其直接消除或减弱

误差分组法

误差转移法：转移工艺系统的几何误差、受力变形和热变形等。

就地加工法

误差平均法：常用于对配合精度要求很高的轴与孔之间

误差自动补偿法

- 精基准的选择原则？

①基准重合原则：尽量选择工序基准或设计基准为定位基准

②基准不变原则：尽可能使各个工序的定位基准相同

③互为基准，反复加工的原则

④自为基准的原则

⑤应能使工件装夹稳定可靠，夹具简单

- 粗基准的选择

①选择加工余量小而均匀的重要表面为粗基准，以保证该表面有足够而均匀的加工余量

②选择其中与加工表面有相互位置精度要求或壁厚均匀要求的表明为粗基准

③选择比较平整、光滑有足够大面积的表面为粗基准

④一次使用原则